1         Назначение

Электромагнитный замок ML-194.01 построен на базе микроконтроллера и предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики совместно с электронными ключами-таблетками TOUCH MEMORY фирмы Dallas Semiconductors (США). Ключ - размером с таблетку, без батарей, -  очень простой и надежный в эксплуатации прибор, который к тому же не боится влаги и агрессивных сред.

Секретность ключа - 280 триллионов комбинаций! Для считывания кода таблетки достаточно легкого прикосновения к контактору-лузе, которая может устанавливаться даже снаружи помещения. Микроконтроллер замка, считывая код ключа сравнивает его со списком, расположенным в собственной энергонезависимой памяти. Если он находит код Вашего ключа в списке, то подает сигнал на открывание замка, если нет - замок не открывается.

Блокировка замка возможна с помощью одного или нескольких привилегированных ключей. В этом  случае список остальных кодов ключей закрыт для чтения.

Изнутри замок открывается нажатием кнопки, сенсорным или инфракрасным датчиком, при этом открывание замка сопровождается звуковой и световой индикацией. В момент подачи питания идет автоматическое определение типа конпки (Н.З., Н.Р.), светодиод горит желтым светом.

Для назначения времени открывания замка необходимо после подачи питания дождаться звукового сигнала, нажать на кнопку выхода, и выдержать необходимое время открывания (от 1 до 255 сек.).

Ключи записываются в энергонезависимую память контроллера последовательно по возрастанию адресов ячеек памяти, начиная с первой свободной ячейки, обходя занятые

2  Технические характеристики

Напряжение питания............................. 12В постоянного тока

Потребляемый ток.............................................................. 0,55А

Потребляемая мощность................................не более 6.5 Ватт

Усилие держания................................................ не менее 450кГ

Остаточный магнетизм.............................................................. О

Длина шлейфа управления кнопкой......................не более 25м

* Длина шлейфа считывания кодов........................не более 20м

*Время открывания.......................................от 1 до 255 секунд

Секретность замка - более 280 триллионов комбинаций

Программирование - с помощью мастер-ключа

Количество ключей...............................................................511

Возможность архивирования информации с помощью копировщика "COPY LOCK"

# Блокирование замка с помощью нескольких привилегированных ключей (8 шт.)

Блокирование двери при попытке подбора кодов ключей

Защита от высокого напряжения по входу считывания кодов. Программно-аппаратная защита микропроцессора от зависания и зацикливания.

Относительная влажность окружающей среды -не более 90%.

Габариты   замка(мм)..................................................265х63х55

Масса..................................................................................4,бкГ

*Параметры могут быть изменены по требованию Заказчика за отдельную плату.

- Комплект

1. Замок                                 8. Стальная шайба

2. Планка (уголок)*	         9. Пятка якоря

3. Винт крепления замка     10. Спецгайка

4. Якорь	        11.  Гровер

5. Ключ	        12.  Заглушка

6. Винт якоря	        13. Контактор

7. Резиновая шайба	        14. Мастер - ключ

* в комплект замка входит планка или уголок (по предварительному заказу).

4                      Монтаж     замка

Места расположения электромагнитного замка и якоря показаны на рис. 1.

В любом удобном месте на дверной коробке разметьте месторасположение контактора (см. рис. 1.1).* Просверлите отверстие соответствующего диаметра и закрепите контактор, пропустив провода к электромагнитному замку.

* В комплект входит врезной вариант контактора. Накладной вариант поставляется клиенту по предварительному заказу.

При закрытой двери разметьте по прилагаемому шаблону места якоря и замка, а затем просверлите на двери посадочные отверстия для якоря 4 и фиксатора. Закрепите якорь 4 на двери с помощью винта 6 и пятки 9, не забыв при этом поставить шайбы 7 и 8. обеспечив люфт якоря 4-5 мм  относительно винта 6.

При монтаже замка на двери с планкой разметьте по прилагаемому шаблону место для крепления планки 2. Укрепите планку на двери саморезами. С помощью винтов 3 присоедините замок к планке 2. Забейте заглушки 12, закрыв крепежные отверстия.

Просверлите посадочные отверстия соответствующего диаметра под винты диаметром 8 мм. С помощью винтов закрепите уголок 2. Спецгайками 10 и винтами 3 соедините замок 1 с уголком 2, предварительно пропустив провода управления и питания в отсек электроники.

При закрытой двери отрегулируйте в горизонтальной и вертикальной плоскостях совпадение всей площади якоря с рабочей поверхностью замка.

!

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ УСИЛИЯ

ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКА БЫВАЕТ ПРИ:

- смещении замка к центру дверного проема;

- недостаточном люфте якоря на двери;

- пониженном напряжении питания на клеммах

5 и 6 блока электроники замка.

## 5             Электронная схема

Схема включения замка

Откройте крышку отсека электроники. Подсоедините плюс блока питания к контакту 6. Общий провод питания подключается к клемме 5. Контакты 4 и 3 выходной колодки платы электроники служат для подсоединения нормально открытой кнопки выхода. По умолчанию время открывания замка запрограммировано равным 5 секундам.

Присоедините красный провод контактора к клемме 1, а черный провод к клемме 2.

!

Проверьте вольтметром напряжение питания на колодках З и 4 в режиме удержания и при нажатой кнопке управления  Его величина не должна превышать 12 Вольт +10%.

В качестве вторичного источника питания рекомендуется модель SPS 515. Специально разработанная для электромагнитных замков и имеющая превосходные выходные характеристики в диапазоне входных напряжений от 160В до 250В, защиту от перегрузок по току и гарантирующая безотказную многолетнюю работу замка.

6	Программирование

СТАТУС КЛЮЧЕЙ КОНТРОЛЛЕРА

- мастер - ключ -

- осуществляет перевод контроллера в режим программирования и обратно в рабочий режим;

- переводит контроллер в рабочий режим, т.е. разблокирует контроллер, находящийся в режиме блокирования санкций обычных ключей (ключей доступа);

- осуществляет доступ в рабочем режиме.

ВНИМАНИЕ! Мастер-ключ не перепрограммируется.

Потеря мастер-ключа приводит к невозможности программирования контроллера. При потере мастер-ключа просьба обращаться в 000 "Аккорд-2001".

специальный ключ -

- блокирует и разблокирует санкции доступа обычных ключей. Для реализации функ-ций спецключа необходимо записать номер в ячейки памяти с номерами от 504 до 511.

- привилегированный ключ -

- осуществляет разблокирование санкций обычных ключей (ключей доступа), т.е. переводит контроллер в рабочий режим.

- осуществляет доступ в рабочем режиме. Для реализации этой функции надо записать номер ключа в ячейки памяти от 1 до 503 и одновременно с 504 по 511.

- ключ доступа (обычный ключ) -

- осуществляет доступ в рабочем режиме.

Запись ключей доступа производится в ячейки памяти с номерами от 1 до 503.

6.1 Вход в режим программирования

6.1.1 Для входа в режим программирования приложите мастер-ключ к контактору и удерживайте его в таком положении примерно 5 секунд. При этом контроллер в момент прикосновения мастер-ключа к контактору ответит прерывистым звуком, индикатор загорится зеленым цветом, а затем, через 4 сек. выключится зуммер, и через 1 сек. включится Продолжительный (примерно 2 сек.) сигнал. Контроллер перешел в состояние "программирование пользовательских ключей". В этом состоянии  светодиодный индикатор горит попеременно красным и зеленым цветом, а счетчик адреса установлен на ячейку памяти № 1.

6.1.2 Для перехода в область программирования специальных (блокирующих доступ) ключей необходимо войти в режим программирования обычных ключей (см. 6.1.1), нажать и удерживать примерно 5 сек. кнопку выхода, в результате чего контроллер ответит одним коротким и одним длинным звуковым сигналом. Контроллер перешел в состояние "программирование специальных ключей". В этом состоянии светодиодный индикатор горит желтым цветом, а счетчик адреса программирования специальных ключей установлен на 504 ячейку памяти. Всего предусмотрено 8 ячеек памяти (с 504 по 511) для специальных ключей. Для возврата в область пользовательских ключей необходимо вновь нажать и удерживать примерно 5 сек. Кнопку выхода, в результате чего контроллер ответит одним коротким и одним длинным сигналом, а светодиодный индикатор загорится попеременно красным и зеленым цветом. При этом указатель адреса программирования пользовательских ключей будет установлен в ячейку памяти № 1.

6.2 Запись нового ключа

В режиме программирования последовательно кратковременно прикладываете к контактору новые ключи. В ответ на каждое касание через 0,5 сек. контроллер издаст 2 коротких звуковых сигнала, что подтверждает об успешном внесении номера нового ключа в память.

Всего в контроллере для записи кодов ключей имеется 511 ячеек памяти (503 ячейки для пользовательских и 8 ячеек памяти для специальных ключей).

Если объем памяти контроллера использован полностью и. следовательно, внесение дополнительных ключей невозможно - контроллер звучит 4 раза, предупреждая о заполнении всех ячеек памяти.

6.3 Стирание ключей

Для стирания ключа из памяти контроллера необходимо в режиме программирования перейти на адрес ячейки этого ключа. Переход на требуемую ячейку можно выполнить двумя способами:

1. Приложить ключ, который нужно исключить из списка.

2. Нажать N раз кнопку "ВЫХОД" (каждое нажатие увеличивает счетчик списка на +1). Исходное положение указателя номера ячейки "1" или "504" для режима программирования специальных ключей. Каждое нажатие кнопки "ВЫХОД" увеличивает указатель номера ячейки памяти на 1 и сопровождается коротким сигналом зуммера. Если счетчик переполнен - сигнал зуммера звучит 4 раза и не меняет значение указателя ячейки памяти. Кратковременно приложите к контактору мастер-ключ. В результате этой операции происходит стирание ключа, записанного в ячейке с выбранным номером из списка. Контроллер звучит 3 раза - ключ стерт. На его месте образуется пустая ячейка памяти.

6.4 Выход из режима программирования

Приложите примерно на 5 сек. мастер-ключ к контактору. Контроллер издаст долгий (2 сек.) звук и переведет индикатор в режим мигания красным цветом - программирование закончено.