Одноканальный универсальный комплект радиоуправления

UMB50H – комплект для радиоуправления на расстоянии до 50 метров (303МГц)

UMB100H – комплект для радиоуправления на расстоянии до 100 метров (433,92МГц)

Комплект предназначен для дистанционного радиоуправления возможными электрическими устройствами, как то: системами охранной сигнализации, электрозамками, приводами ворот, осветительными приборами и т.д.

Комплект состоит из одного радиоприемника с внешним питанием 12В постоянного тока и двух передатчиков, выполненных в виде миниатюрных брелков и питающихся от встроенных батарей 12В.

Радиокомплект использует высокозащищенный патентованный алгоритм кодирования сигнала KEELOQ. Каждый передаваемый в эфир код уникален, в результате чего радиосканирование и захват кода не позволяет нелегально управлять приемником.

Система обеспечивает высокий уровень защиты декодирующих ключей и комбинаций кодов, которые программируются, но не могут быть считаны. Ключи могут быть лишь проверены декодером приемника после операции программирования. Количество передатчиков, которые могут использоваться в одном стандартном комплекте ограничено 12-ю (до 112 по заказу). В случае утери одного или нескольких передатчиков и необходимости исключения их из системы, возможна полная очистка памяти и последующее обучение декодера кодам оставшихся передатчиков.

Приемник имеет релейный выход с «сухими» переключающими контактами (NO/NC). Этот выход можно запрограммировать на срабатывание, как триггер или с заданным временем удержания. Кроме того, имеется так называемый сигнальный выход S (открытый коллектор, 50мА), который в случае, если релейный выход запрограммирован, как триггер, выдает два кратковременных импульса при срабатывании реле и один импульс при отпускании. К этому выходу (через дополнительное реле) можно подключить внешнюю сирену для звукового подтверждения реакции системы. В приемник встроен двухцветный светодиод, обеспечивающий необходимую индикацию состояния приемника и режима программирования.

Комплекты поставляются готовыми к установке с запрограммированными колами передатчиков и установленными батареями. Релейный выход запрограммирован на срабатывание  с удержанием на короткое время. Изменение времени удержания или режима срабатывания реле, а также обучение декодера кодам новых передатчиков требует программирования, описанного в прилагаемой инструкции.

Краткие технические характеристики:

| Тип радио-комплекта | Количество каналов | Радио-частота, МГц | Выходная мощность передат-чика, мВт | Дальность действия, м | Количество передат-чиков в комплекте | Напряжение батареи пе-редатчика, В | Ток, потреб-ляемый при-емником, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMB50H | 1 | 303 | 5 | 50 | 2 | 12 | 10/30 |
| UMB100H | 1 | 433,92 | 5 | 100 | 2 | 12 | 10/30 |

Нагрузочная способность контактов реле – 125В, 50Гц, 0,5А или 30В постояного тока, 1А.

Объявленная в технических характеристиках дальность действия каждой модели данной радиоаппатуры обеспечивается только в прямой видимости между антеннами приемниками и передатчика. Эта дальность может сокращается при наличии между антеннами радионепрозрачных объектов (металл, железобетон, толстое стекло), а также в результате мощных радиочастотных помех (высоковольтные линии электорпередач, радиолокационные станции и т.п.).

в режиме ожидания/при срабатывании реле

Нестабилизированная частота