### 1.0 Назначение и конструкция

Микропроцессорная кодовая панель SL 1000 предназначена для работы в охранных системах, системах контроля доступа, системах управления электромагнитной защелкой двери и других аналогичных системах. Панель SL 1000 имеет три выхода. Два из них являются транзисторными выходами типа «открытый коллектор транзистора n-p-n», третий является релейным выходом с одной парой переключаемых контактов NО/NС. Панель имеет четыре кода. Коды панели, а также другие параметры конфигурирующие его работу хранятся в энергонезависимой памяти , благодаря чему они не теряются при пропадании напряжения питания. Гибкость
программирования панели позволяет использовать ее для решения различных задач. Печатная плата панели расположена в металлическом кожухе. Клавиатура панели выполнена на базе синтетического силикона и гарантирует высокую надёжность, а наличие подсветки клавиш позволяет использовать панель в слабоосвещенных помещениях.

### 2.0 Выходы панели.

SL 1000 имеет три выхода: один релейный выход и два транзисторных выхода.

2.1 Релейный выход

Этот выход может устанавливаться как в положение "Нормально открыт" (NО) или "Нормально закрыт" (NC) (см. таблицу). Состояние "Реле включено" индицируется зеленым светодиодом ОРЕN, а состояние "Реле выключено" - красным светодиодом CLOSED. Этот выход может работать в ждущем или бистабильном режимах.

2.2 Транзисторный выход АUХ

Этот выход является выходом типа «открытый коллектор транзистора n-p-n». В состоянии "Включен" выход соединяет клемму с минусом питания. Потенциал, подключаемый к этому выходу, не должен превышать значения питания панели, а ток транзистора - значения 150 мА. Параметры этого выхода обеспечивают управление обмоткой любого исполнительного реле напряжением 12 В и сопротивлением обмотки больше чем 100 Ом. Последовательно с транзистором управляющим выходом АUХ установлен резистор 10
Ом/0,25 Вт. Этот резистор защищает транзистор, управляющий этим выходом, от превышения максимального тока и обычно бывает поврежден, когда значение тока проходящего через этот выход превышает 250 мА. Этот выход может работать в ждущем или бистабильном режимах.

2.3 Транзисторный выход РRЕАL

Этот выход является выходом типа «открытый коллектор n-p-n транзистора». Он переходит в состояние "Включен" по команде "Под принуждением" или может выполнять функцию ретрансляции состояния "Нажата клавиша [#]". Этот выход работает аналогично выходу АUХ, поэтому к нему применимы все замечания относящиеся к выходу АUХ.

### 3.0 Управление выходами

Релейный выход и выход АUХ могут работать в одном из двух нижеуказанных режимах.	
3.1 Работа в  ждущем режиме

В этом режиме ввод команды управляющей выходом переводит его в состояние "Включен" на период времени задержки, по истечению которого выход возвращается в состояние "Выключен". Если в течение времени задержки наступит повторная команда управляющая этим выходом, тогда время задержки продолжится. а начало отсчета будет измеряться с момента ввода последней команды. Время задержки для ждущего режима программируется в пределах от 1 до 99 секунд во время процедуры конфигурации панели (см. п. 5.0),

3,2 Работа в бистабильном режиме

В этом режиме ввод команды управляющей выходом вызывает переход выхода в состояние противоположное текущему, то есть из состояния "Выключен" в состояние "Включен" или наоборот. Этот переход происходит немедленно после введения команд 7.1 и 7.2 или в случае ввода команды 7.5 по истечению времени задержки, которое максимально может продолжаться 9 часов 59 минут. Точность, с которой измеряется задержка, составляет 0,5%. В случае, когда в панели используется сейфовый код КS , тогда переход выхода работающего в бистабильном режиме из состояния "Выключен" в состояние "Включен" требует дополнительного ввода сейфового кода КS. Возвращение выхода из состояния "Включен" в состояние "Выключен" не требует применения сейфового кода КS и происходит лишь после ввода главного КG или закрывающего_КZ_ кодов.

### 4.0 Коды панели.

Панель SL 1000 имеет четыре кода:

4.1 Главный код (КО), который может содержать от 2 до 6 цифр. Этот код позволяет управлять всеми выходами панели и её программированием.

4.2 Сейфовый код (КS) состоит из четырёх цифр, а его применение может быть разрешено или запрещено во время конфигурации панели. Если КЗ разрешён, тогда для включения выхода работающего в бистабильном режиме требуется вышеуказанный код.

4.3 Дверной вход (КD) состоит из четырех цифр и управляет выходом, работающем в ждущем режиме. Этот выход переключается на запрограммированное время.

4.4 Закрывающий код (КZ) состоит из четырех цифр и служит для выключения выхода работающего в бистабильном режиме. Применение этого кода каждый раз должно разрешаться командой 7.4.

### 5.0 Конфигурация панели

Во время конфигурации панели, кодам автоматически присваиваются заводские значения, а установщик обязан ввести пять цифр определяющих способ действия панели. Конфигурация производится обычно во время установки или в случае потери панелью значений кодов. Заводские значения кодов панели SL 1000:

КG – 1234

КS – 9999

КD – 1111

КZ – 2222

Для конфигурирования панели следует:                             
а) отключить питание;                                                                                                                                                         
6) установить перемычки конфигурирующие режимы работы выходов (см. таблицу конфигурации выходов);

в) переставить перемычку с контактов J6 на контакты J5;

г) подключить питание (панель будет генерировать короткие звуковые сигналы);

д) переставить перемычку с контактов J5 на контакты J6 (панель будет генерировать два раза по два звуковых сигнала, которые означают возврат к заводским кодам)

е) ввести пять цифр в следующей последовательности: С1 С2 СЗ С4 С5 где:

С1=[0]или[1]

О - однократное программирование кодов

1 - многократное программирование кодов

С2 = [0] или [1]

О - запрещено использование сейфового кода (KS выключен)

1 - разрешено использование сейфового кода (КS включён)

СЗ = [0] или [1]

О - выход PREAL. выполняет функцию "Под принуждением"

1 - выход PREAL выполняет функцию ретрансляции состояния "Нажата клавиша [#]"

С4С5 в [0][1]...[9][9]

от 01 до 99 определяет в секундах время задержки на выходе работающем в ждущем режиме.

Введение цифры С5 заканчивает конфигурацию панели.

После окончания конфигурации панели рекомендуется провести программирование кодов в соответствии с п.

6.0. Если этого не произойдет, то панель будет иметь заводские значения кодов. Ошибка во время процедуры конфигурирования параметров панели вызывает генерацию сигнала ошибки (продолжительный сигнал), аннулирование ранее введённых параметров и возвращение к началу процедуры конфигурации. Следует повторно ввести последовательность цифр С1...С5.

### 6.0 Программирование кодов

В зависимости от конфигурации панели программирование кодов может проводиться однократно (С1 = 0) или многократно (С1 = 1). Программирование кодов проводится по образцу:

[•][KG][#l [НОВЫЙ КG][#][НОВЫЙ КG][#]{[#]}

[НОВЫЙ KD][#]{[#]}

[НОВЫЙ KZ][#]

Ввод знака [#] в местах указанных скобками { } позволяет закончить программирование на этом этапе с запоминанием введённых изменений.

Если использование кода KS разрешено, тогда его программирование проводится по образцу: [*][КS][#][НОВЫЙ КS][#][НОВЫЙ KS][#]

ПРИМЕЧАНИЕ!

Исчезновение напряжения питания не вызывает потерю значений кодов и параметров конфигурации.

### 7.0 Команды панели

Панель подтверждает ввод команды с помощью звуковой индикации:

- один короткий звуковой сигнал подтверждает нажатие любой клавиши на панели;

- два раза по два звуковых сигнала подтверждает правильный ввод части команды и состояние ожидания ввода её дальнейшей части;

- серия из трёх сигналов подтверждает правильный ввод всей команды в целом;

- один продолжительный (около 2 секунд) звуковой сигнал сообщает об ошибке при вводе команды.

7.1 Команда [KG][#]

переключает выход, работающий в бистабильном режиме, в противоположное состояние. В случае, когда разрешено использование

КS. тогда переключение выхода в состояние "Включен" требует дополнительного ввода кода KS (см. п. 7.8).

7.2 Команда [KG][N][#]

работает аналогично команде описанной в п. 7.1 дополнительно вызывая включение выхода PREAL. без генерации звукового сигнала

(символ N обозначает любую цифру). Команда не работает, когда в панели разрешено использовать код KS.

7.3 Команда [КG][*][#]

Включает выход, работающий в ждущем режиме, на период времени задержки. Эта команда аналогична команде описанной в п. 7.6

7.4 Команда [KG][*][*][#]

Разрешает однократное использование команды описанной в п. 7.7

7.5 Команда [КО][*][*][*][#][G][М][М][#]

переключает выход, работающий в бистабильном режиме, в противоположное состояние после истечения G часов и ММ минут. Количество часов G может быть в пределах от 0 до 9, а минут ММ - в пределах от 00 до 59. Если во время действия данной команды произойдет её повторный ввод, то тогда старые значения G и ММ заменяться на новые. Если во время выполнения команды п. 7.5 будет введена команда описанная в п. 7.1, то команда п. 7.5 отменяется и панель переключит выход в противоположное состояние. С момента ввода команды п. 7.5 панель начинает генерировать кoроткие звуковые сигналы каждую минуту. За 15 минут до истечения времени задержки панель увеличивает интенсивность генерирования сигналов до 30 в минуту, предостерегая таким образом о близком моменте переключения выхода в противоположное состояние. В случае, когда в панели разрешено использование кода KS, панель не реагирует на ввод команды п. 7.5.

7.6 Команда [КD][#]

Включает выход, работающий в ждущем режиме, на период времени задержки.

7.7 Команда [КZ][#]

вызывает переход выхода работающего в бистабильном режиме в состояние "Выключен" если до этого была введена команда, описанная в п.7.4.

7.8 Команда [KG][#][KS][#]

переключает выход, работающий в бистабильном режиме, в состояние "Включен" при разрешенном коде KS. Сейфовый код не требуется для возвращения выхода, работающего в бистабильном режиме, в состояние "Выключен". После ввода кода KG панель в течении 30 секунд ожидает ввода кода KS, если этого не происходит, то признаёт попытку ввода команды неудачной.

7.9 Команда [#]

Если это разрешено при конфигурировании панели (цифра С3=1), то нажатие клавиши [#] будет вызывать включение выхода PREAL Выход PREAL. остается включенным так долго, как долго будет оставаться нажатой клавиша [#]. После отпускания клавиши выход возвращается в состояние "Выключен" по истечению 2 секунд.

### 8.0 Работа панели в состоянии «Под принуждением»

Три неудачные попытки ввода любой команды вызывают переход панели в состояние "Под принуждением". Состояние "Под принуждением" продолжается 60 секунд. В этом состоянии панель генерирует короткие звуковые сигналы, блокирует клавиатуру и включает выход PREAL, если это разрешено в конфигурации (цифра С3=0). В случае, когда состояние "Под принуждением" было вызвано командой п. 7.2 (работа под принуждением) панель не включает звуковой сигнал и не блокирует клавиатуру, благодаря чему может применяться в системах для подачи скрытого сигнала тревоги. Введение правильного кода KG сбрасывает состояние "Под принуждением". В случае, когда переход в состояние "Под принуждением" был вызван попыткой ввода команды п. 7.8, тогда сброс состояния произойдёт только после правильного ввода этой команды. Если переход в состояние "Под принуждением" был вызван командой п. 7.2, то сброс состояния не может быть осуществлен принудительно с помощью клавиатуры панели, а произойдет только по истечению 60 секунд.

### 9.0 Светодиодный индикатор «System»

Подача минуса питания на клемму LED включает светодиодный индикатор "System". Применение данного индикатора оставлено на усмотрение установщика. Например, светодиод "System" может использоваться в качестве индикатора перехода системы в состояния "Охрана", "Тревога", "Неисправность" и т. п. Светодиод "System" может успешно работать от любого выхода типа открытый коллектор, например, PREAL, AUX в панели или другого, например, PGM охранной системы. Горение светодиода "System" вызывает увеличение тока потребления около 10 мА.

### 10.0 Эксплуатационные примечания

10.1 Управление электромагнитом дверной защёлки

В этом применении выход, управляющий защёлкой, должен работать в ждущем режиме. Открытие двери происходит в результате

ввода команд п. 7.3 и п. 7.6. Если питание панели и обмотки электромагнита осуществляется от одного источника питания, тогда

необходимо чтобы минус питания панели и электромагнита были подведены к блоку питания отдельными кабелями. Невыполнение

этого условия может привести к неправильной работе панели.

10.2 Управление входом охранной системы

В этом применении выход, взаимодействующий с охранной системой, следует конфигурировать в бистабильном режиме. Если для

открытия зоны (объекта) требуется наличие двух человек, следует во время конфигурации панели разрешить использование кода KS.

10.3 Подключение исполнительного реле к выходам PREAL. и AUX

Для защиты транзистора  упраляющего выходом от перенапряжений ,  возникающих в момент включения реле следует параллельно катушке реле подключить выпрямительный диод общего назначения, например, типа 1N4001 как это показано на рисунке 1.

### 11.0 Технические данные

- Напряжение питания							11-16В DC

- Номинальный ток потребления					10мА

(при неподключенном реле и погашенном светодиоде «System»)

- Температурный диапазон работы					от -40 до +85ºС

- Релейный выход NO/NC:

- Герметичное реле V23040-A2-B201 фирмы «СИМЕНС»

- Максимальное переключаемое напряжение			24 B DC/AC

- Максимальный переключаемый ток				2 А

- Максимальный номинальный ток				2А

- Транзисторные выходы PREAL и AUX:

- Максимальное подключенное постоянное напряжение меньше или равно напряжению питания

- Максимальный переключаемый ток				150 мА

- Напряжение на выходе во включенном состоянии 		< 1B